令和   年   月   日

令和　　年度作業所安全衛生管理計画書

鉄建建設（株）　　支店　　　　　　作業所殿

会 社 名

現場代理人

（安全衛生責任者）

| 工 事 名 称 |  |  | 安 全 管 理 体 制 |  | 日 常 活 動 | 実 施 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 概 要 | 工 種 |  |  |  |  |  |
|  | 工事内容 |  |  |  |  |  |
|  | 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 機械設備 |  |  |  |  |  |

| 重 点 事 項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的実施事項 |  |  |  |  |

| 工 程 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危険・有害要因（予想される災害） | 防 止 対 策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年・月 工種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |

令和   年   月   日

令和　　年度作業所安全衛生管理計画書

鉄建建設（株）○○○○ 支店　○○○○○　作業所殿

会 社 名　〇〇建設　〇〇ビル（作）

現場代理人

（安全衛生責任者）　　　　中　島　　　明

| 工 事 名 称 |  | 丸の内ビル新築工事 | 安 全 管 理 体 制 | 店社 安全管理者 安全衛生責任者 現場代理人 山下 次郎 中島 昭 中央建設 1次下請け 2次下請け 山田工務店 田中解体 職長：田中三郎 職長：間島健児 職長：中央太郎 作業員 作業員 作業員 12名 5名 5名 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 | 日 常 活 動 | 実 施 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ① 新規入場者教育の確実な実施 |
| 工 事 概 要 | 工 種 | 型枠組立および型枠解体工事 |  |  |  | ② 朝礼、ＴＢＭ、ＫＹＫの確実な実施 |
|  |  |  |  |  |  | ③ 安全大会への参加 |
|  | 工事内容 | 一般型枠 7.882㎡ 打放型枠 5.100㎡ その他一式 |  |  |  | ④ 一斉清掃への参加 |
|  |  |  |  |  |  | ⑤ 店社パトロール |
|  | 工 期 | 24年4月20日～24年10月31日 |  |  |  | ⑥ 安全工程打合せへの参加 |
|  |  |  |  |  |  | ⑦ 職長会活動への積極的な参画 |
|  | 機械設備 | 電動丸鋸（可搬式100Ｖ） 電動ドリル（可搬式100Ｖ） |  |  |  |  |

| 重 点 事 項 | ①管理要因による災害の防止 | ②墜落災害の防止 | ③崩壊、倒壊災害の防止 | ④感電災害の防止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的実施事項 | イ．作業手順書の内容を全員に周知する | イ．作業床および手摺りを設置する | イ．支保工脚部の滑動防止をする | イ．電工ドラムは三芯を使用する |
|  | ロ．有資格者による作業をする | ロ．昇降設備を通る | ロ．根がらみを確実に取り付ける | ロ．電動工具のアースは確実に設置する |
|  | ハ．作業開始前に設備の点検を必ず実施する | ハ．作業床の設けられない場合は親 | ハ．水平継ぎは規定どおり入れる | ハ．床上転し配線はやめ、架空配線にする |
|  |  | 綱を張り、安全帯を使用する | ニ．一カ所に多量の資材を載せない | ニ．絶縁部露出は確実にテーピングする |
|  |  |  | ホ．軟弱地盤の締め固めを確認する | ホ．感電防止用漏電遮断器の機能テストをする |

| 工 程 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危険・有害要因（予想される災害） | 防 止 対 策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年・月 工種 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 丸のこによる手指の切断 クレ－ン等で荷揚げ中の落下 作業台より墜落 床パネルより墜落 感電 サポート、支保工、梁スラブの崩壊 敷込み中墜落、デッキ・スラブより墜落 デッキの落下 | 軍手をはめて切断しない、防護ｶﾊﾞ-の確認 有資格者の配置、玉掛け用具の点検、地切りの確認 天台、立ち馬の点検、作業台廻りの片付け確認 親綱を張り安全帯を使用する。近道行動をしない 根太等が天秤にならないようにする 三芯電動工具・ドラムの使用、漏電遮断器の 使用前点検の実施 滑動防止対策、水平継ぎ、軟弱地盤の締め固め等 親綱を張り安全帯の使用する。近道行動をしない 作業手順書の再確認 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 型枠組立 型枠解体 | B1F |  |  | 1F 2F | 3F | 4F | 5F 6F |  |  |  |  |  |  |  |